四川天马玻璃有限公司

年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目

-35KV变电站设备安装工程

招 标 公 告

招标编号：天马司招（2022）新建-23号

1.招标条件

本招标项目35KV变电站设备安装工程已由四川天马玻璃有限公司确定实施，项目业主为 四川天马玻璃有限公司 ，建设资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为 100% ，招标人为四川天马玻璃有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎有兴趣的潜在投标人参加投标。

2、工程概况

2.1项目名称：四川天马玻璃有限公司年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目-35KV变电站设备安装工程

2.2项目地点：四川省射洪市沱牌镇

2.3建设单位：四川天马玻璃有限公司

2.4设计单位：四川世实电力设计有限公司

3、建设规模

本项目位于四川省射洪市沱牌镇四川天马玻璃50万吨技改扩建项目厂区内预留35KV变电站址，建35kV变电站主要是满足我司50万吨技改扩建项目生产、生活用电需求。主变台数和容量：本期1×8MVA，远期1×8+2×6.3MVA；35kV出线：本期1回，远期1回；10kV出线：本期3回，远期9回；10kV无功补偿：本期1×1600kvar，远期1×1600+2×1200kvar，全户内变电站。

4、招标范围

4.1投标人负责本站内8000KVA-35KV/10KV变压器1台、35KV高压开关柜1套、10KV中压开关柜1套、10KV电容补偿柜1套、变电站自动化控制系统1套（含部份供货）、交直流一体化电源系统、光纤纵差动保护装置1套的安装，一、二次线路接线与调试。

4.2投标人负责本35KV变电站内时间同步装置、电能量采集终端装置、辅助控制系统、调度数据网路由器和交换机、纵向加密认证装置、通讯设备的供货、安装、线路接线与调试。

4.3投标人负责本站内所有设备、系统接地网的制作与安装。

4.4投标人负责本站内2台站用变压器：50KVA(35KV)1台；50KVA（10KVA）1台的供货与安装，一、二次线路的连接、检测与调试。

4.5投标人负责本站内照明系统、消防系统/火灾自动报警系统、暖通系统的供货、安装、调试，并验收合格。

4.6投标人负责本站内所有主材料（除招标方提供的），包括但不限于：电线电缆、控制电缆、桥架、安装用钢材等的供货、铺设、连接、安装与试验等。

4.7投标人负责本次安装工程涉及到的各种安装所用的所有辅材，包括但不限于：室内外内型电缆附件，电缆接耳，穿线管，接地、防雷用钢材，螺杆螺母，各类支架、吊架等的供货与安装等。

4.8投标人负责本站内所有设备的单项调试、联动调试，并调试成功。

4.9投标人负责本站与地方国家电网进行供电协调、联动调试、正式供电的一切手续和费用。

4.10投标人负责本站内必要的各项检测，且满足国家电网规定的供电前各设备必需的检测项目和费用。

4.11投标人负责本项目工程内所有管道埋设的开挖，制作，回填。

4.12安装过程中的水、电费用由投标人负责，招标人负责协调。

4.13本次由招标人提供的设备，从招标人库房到现场安装点的搬运、吊装、安全等由投标人负责。

4.14本招标项目拒绝转包，具体内容详见招标文件。

4.15质量保证期：2年，质保期的起始时间从双方签署的安装验收合格报告之日起计算。

4.16质量标准：本工程为交钥匙工程，安装质量符合国家质量管理验收标准，达到合格标准，同时取得地方供电公司的供电许可，详见招标文件。

5、工程期限

总工期： 30 个日历天（具体以招标人出具开工令之日起计算工期）。总工期包括供货、安装、调试、试运行及交付使用。

6、投标人的资格要求

6.1 资质及能力要求：具有独立法人资格，且具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）投标人须在中华人民共和国工商部门登记注册、具有独立法人资格的企业。

（2）企业注册资金（人民币）不少于3000万元人民币。

（3）投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的电力设施承装、承修四级及以上资质，电力工程施工总承包三级及以上资质。

（4）投标人具有有效的质量管理/环境管理/职业健康安全管理体系认证。

6.2人员要求：项目经理1名，具有电力工程师及以上专业技术任职资格，项目经理安全培训考试合格证（B证）、在投标人单位购买社保的缴费证明、近3年担任项目经理的类似工程业绩至少1个；技术负责人1名，具有电力工程中级及以上职称、在投标人单位购买社保的缴费证明、5年以上从事电力安装工程施工技术管理工作经历；其他主要管理人员持有相关专业的有效证件、在投标人单位购买社保的缴费证明。

6.3委托代理人：本项目委托代理人必须为投标人本单位职工。投标人须在投标文件资格审查部分提供投标人本单位为该委托代理人缴纳的养老保险证明复印件。否则，将由评标委员会作否决投标处理。

6.4信用中国网站无不良记录。

6.5 财务要求：财务状况良好，近3年无亏损，有足够的资金能力来承担本项目的实施。

6.6业绩要求：投标人近3年（2019年1月1日至今）具有3个及以上的类似业绩（单个合同金额不小于500万元）。

6.7资格审查方式：本次招标资格审查方式为资格后审。

7、招标资料的获取

7.1 请潜在投标人于2022年 10月31日至2022年11月4日（法定公休日、节假日除外），每天上午8：30-11：50，下午14：00-17：30，通过招标人指定邮箱提供以下相关证件（须提供复印件或扫描件，并加盖公章）领取相关招标资料，逾期不予受理。

7.1.1 法定代表人身份证原件（法定代表人现场领取的）或法定代表人授权委托书及被委托人身份证（被委托人现场领取的）。

7.1.2 营业执照，开户行许可证，电力设施承装、承修四级及以上资质，电力工程施工总承包三级及以上资质，管理体系认证(质量、环境、健康安全)，近3年经第三方会计师事务所审计的财务报表（报名只需提供：利润表、现金流量表、资产负债表），近3年承揽的至少3例类似业绩合同（单个合同金额不小于500万元）。

7.1.3 投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，提供加盖单位公章的查询结果。

7.1.4投标保证金转账凭证。

以上证件、证明材料均提供加盖投标人公章的扫描件（以电子邮件方式提供，原件在本项目开标时查验）。投标人在报名时须承诺，所提供的证件、资料是真实有效，若提供虚假证件资料，招标人有权没收投标保证金，并要求投标人赔偿招标人的经济损失。

7.1.5 招标人以电子版方式提供招标资料，不提供邮寄招标文件服务，招标文件不收取费用。

7.1.6无论投标结果如何，在投标过程中所产生的一切费用，均由投标人承担。无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

7.2本次招标不接受电话报名、传真报名。

8、投标保证金

8.1 投标保证金的金额：人民币 5 万元。投标人须于2022年11月4日17:30前（北京时间，以到账时间为准）以转账方式缴纳投标保证金，招标人凭投标保证金转账凭证发放招标文件，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目名称。

8.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：四川天马玻璃有限公司

开户银行：中国工商银行射洪县支行

银行帐号：2310464109020103760。

8.3 保证金退还：若中标，则投标保证金自动转为合同履约保证金（不足部分由中标方补齐），工程按期完工并验收合格后，招标人30日内返还履约保证金（不计利息）。未中标的投标保证金在确定中标人单位后30日内返还（不计利息）。中标人拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿招标人损失；中标人不按期开工，经招标人催告后仍不开工的，招标人有权单方解除与其签订的合同，履约保证金不予退还，如因此给招标人造成损失的，还应赔偿损失。

9、投标文件的递交

9.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年11月16日9：30时（以邮寄方式递交的，以招标人签收时间为准），地点为四川天马玻璃有限公司招标采购委员会办公室（采购部）。

9.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

10、开标日期及地点

10.1开标日期：2022年11月 16日上午9:30时(暂定)

10.2开标地点：四川天马玻璃有限公司四楼会议室（暂定）

11、发布公告的媒介

本招标公告于2022年 10月31日在如下网站发布：

四川天马玻璃有限公司官网 （http://www.smglass.com.cn）

舍得酒业有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）

中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）

本公告有效期至本项目开标当日18:00截止。

12．联系人及联系方式

商务咨询：周先生  13982525529  0825-6766888-8211

邮箱: zhouchengquan@smglass.com.cn

技术咨询：谭先生  13320635998

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999—A号

邮    编：629209

13. 投标报名函

详见附件

四川天马玻璃有限公司

二〇二二年十月三十一日

投 标 报 名 函

致：四川天马玻璃有限公司

XXXXXXXXXXXXX公司授权 XXXXX为全权代表，参加贵方组织的 年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目--35KV变电站设备安装工程招标（招标编号：天马司招（2022）新建-23号）有关活动，对标的物进行投标，并承诺遵守和履行以下要求：

一、我方已完全熟知和理解贵方招标文件中的招标须知、标的物质量标准和要求，我方将完全按照招标文件的规定履行相关责任和义务。

二、我方同意提供贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，并承诺提供的资料全部是真实有效的，若提供虚假证明资料，我方接受贵方进行以下处理：

1、报行政主管部门进行处罚（含通报和市场禁入）；

2、没收全部投标保证金，并赔偿贵方的经济损失。

三、我方完全了解和接受贵方的招标程序。

四、我方理解贵方有权对未中标单位不做任何原因解释。

投标方公司名称  （公章）：XXXXXX

投标方法定代表人（签字）：XXXXXX

授权委托代理人  （签字）：XXXXXX

职                   务：XXXXXX

电                   话：XXXXXX

邮         箱        号：XXXXXX

日                   期：     年    月    日