技 术 协 议

需方：四川天马玻璃有限公司

供方：

- 总则

- 适用范围：本协议适用于四川天马玻璃有限公司所订购螺杆式空压机及验收等方面的技术要求。本协议与合同具有同等法律效力。

- 基本规范：供方保证所提供的产品是符合本协议和工业标准的优质产品；本协议为合同附件，与合同具有同等法律效力。

- 设备技术规范

- 设备名称、数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工频风冷螺杆式空气压缩机压机 | 2台 |

- 设备技术参数

风冷螺杆空压机

| 序号 | 项 目 | 单 位 | ## LS110HAC/LS110HAC VSD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排气量 | m3/min | 工频20.5 |  |
| 2 | 额定排气压力 | Mpa | 0.7（最大0.75） |  |
| 3 | 排气温度 | ℃ | ≤环境温度+10 |  |
| 4 | 冷却方式 | / | 风冷 |  |
| 5 | 排气含油量 | Ppm | ≤2 |  |
| 6 | 机组噪音 | dB(A) | ≤85 |  |
| 7 | 联接方式 | / | 弹性联轴器直联 |  |
| 8 | 电机功率 | KW | 110 |  |
| 9 | 电 压 | V/PH/HZ | 380/3/50 |  |
| 10 | 主电机启动方式 | / | 星三角 |  |

随机文件：

  - 产品操作及零件手册

  - 装箱清单、产品合格证

  - 整机质保一年，压缩机机头总成5年保固证书：伍年内螺杆转子、齿轮、轴承、机壳出现制造质量问题，均由供方免费修复主机

  - 压力容器，安全阀提供相应检验合格证

附加说明：

- 电机按国际先进标准执行（比如美国NEMA标准等），且电机能耗必须达到国家最新标准的2级以上。

- 空压机内的电气元件采用西门子或施耐德品牌。

- 空压机整机全封闭式，无基础安装。

- 品牌指定为：寿力、阿特拉斯、英格索兰。

- 设备验收

- 设备验收所需要的检测仪器由供方提供

- 设备验收的标准是符合该技术协议中的技术参数，及国家对螺杆式压缩机的相关要求。

- 售后服务及人员培训

- 供方接到用户电话1-2小时内到达设备现场提供售后服务，48小时内提供零配件。

2）供方售后服务工程师每月定期走访用户。免费上门检测设备运行情况，协助用户做好设备日常维护保养，为用户提供全年全天24小时服务。

- 售后服务工程师每次定期走访用户时现场培训操作维修人员。